시험절차서 — 시험항목 #3: SBOM 기반 공개 취약점 정보 식별 정밀도

대상: ICS-VEX(ICS-VEXForge) · 알고리즘 Ratcliff–Obershelp 문자열 유사도(difflib) · 정밀도 = TP/(TP+FP)×100 · 합격기준 ≥ 95%

1. 시험 도구

| 도구 | 역할 |
| --- | --- |
| SUT 매칭 엔진 | api_server.vex_compare_sbom / _ro_best_match — SBOM 컴포넌트명을 KB에 Ratcliff–Obershelp 유사도(difflib SequenceMatcher.ratio, 임계값 0.7)로 정규화하고 매칭된 CPE에서 CVE를 재식별. |
| tools/eval_cpe_match_precision.py | 위 매칭을 구동해 식별 CVE를 라벨(정답)과 대조, precision=TP/(TP+FP)×100 산출·기록(결과 results/cpe_match_precision.json). 알고리즘은 결정적(난수 없음). |
| 참고 | 대시보드 'CPE normalization — exact vs Ratcliff–Obershelp' 화면 및 tools/compare_cisa_csaf.py(ICSA 단위 대조). |

· TP: 매칭된 CPE 제품이 정답과 일치하고 식별 CVE가 정답 CVE와 완전 일치.  · FP: 버전/에디션 불일치 또는 잘못된 제품 매핑.

2. 시험 절차

① 전제조건(제3항) 확인 → ② 라벨 데이터셋 준비(제4항) → ③ 아래 명령 실행 → ④ 결과 JSON 수집 → ⑤ precision ≥ 95% 이면 합격(PASS).

python tools/eval_cpe_match_precision.py --data data/cpe_match_eval.jsonl --threshold 0.7

· --threshold: Ratcliff–Obershelp 정규화 임계값(기본 0.7).  · 결과: results/cpe_match_precision.json(TP·FP·precision_pct·pass).

3. 시험을 위한 전제조건

① 컴포넌트 지식베이스(KB, results/cve_kb.json — CPE 제품·버전·CVE) 적재. SUT는 이 KB에 대해 매칭·재식별을 수행.

② 라벨 데이터셋(제4항)이 준비되어 있음. '영향 있음(affected)' 여부는 고려하지 않으며, 식별 CVE가 항목과 정확히 일치하는지만 판정.

③ 결정성: Ratcliff–Obershelp(difflib)는 난수가 없고 임계값(0.7)이 고정되어, 동일 입력에 항상 동일 결과.

④ 버전/에디션 비교 가능: 정답 CVE는 CPE 제품·버전 기준으로 라벨링되어 버전/에디션 불일치를 FP로 판별 가능.

4. 성능평가결과 검증을 위한 데이터셋

라벨(정답)은 실제 SBOM에 나타나는 컴포넌트 표기와 그에 대한 권위 있는 CPE 제품·CVE 매핑이다. 권위 출처는 CISA CSAF(cisagov/CSAF)의 제품↔CVE 정보로, tools/compare_cisa_csaf.py가 사용하는 것과 동일하다.

형식(JSONL, data/cpe_match_eval.jsonl):

{"component":"OpenSSL","version":"1.0.2","correct_cpe_product":"openssl",
 "correct_cves":["CVE-2016-2107", "..."]}

| 구분 | 값 |
| --- | --- |
| 항목(레코드) | 실제 SBOM 컴포넌트 표기 + 정답 CPE 제품 + 정답 CVE 목록(버전/에디션 포함) |
| 정답 출처 | CISA CSAF 제품↔CVE 권위 매핑(cisagov/CSAF), NVD CPE 사전 |
| TP 판정 | 매칭된 CPE 제품 = 정답 제품 AND 식별 CVE ∈ 정답 CVE |
| FP 판정 | 매칭된 CPE 제품/버전 ≠ 정답(버전·에디션 불일치 또는 잘못된 제품 매핑) |

※ 데이터셋은 대상 컴포넌트 군을 대표하도록 구성한다. 임계값 0.7은 SUT 기본값이며, 필요 시 절차의 --threshold 로 명시한다.